# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# (РОСГИДРОМЕТ)

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС)

Выполнение Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Монголии
по охране и использованию трансграничных вод

2011 год

Гармоничное сосуществование человека с окружающей средой, его разумная общественная деятельность, которая регулирует и контролирует обмен веществ между природой и социумом, стало в современном мире одной из наиболее актуальных задач. Особенно остро это ощущается в сфере использования водных ресурсов нашей планеты.

В современном мире вода – важнейший фактор, определяющий размещение производственных сил, а очень часто и средство производства. Именно сейчас, когда темпы роста водопотребления огромны, когда некоторые страны уже испытывают острый дефицит пресной воды, приоритетным становится вопрос снижения загрязнения и сохранения пресной воды.

В настоящее время становится всё более актуальной задача по контролю за качеством, рациональному использованию и охране от загрязнения и истощения водных ресурсов трансграничных вод, испытывающих антропогенную нагрузку нескольких государств.

Забайкальским УГМС в рамках реализации «Межправительственного Российско-Монгольского Соглашения по охране и использованию трансграничных вод» (от 1995 г.) проводятся режимные наблюдения за качеством трансграничных водных объектов в следующих пунктах:

- р. Селенга – п. Наушки;

- р. Желтура – с. Желтура;

- р.Киран-с.Киран;

- р.Кяхтинка -г.Кяхта,

- р.Чикой -7,0 км выше пр.Степной ,

- р.Хилок -с.Малый Куналей

- р. Менза – с. Укыр;

- р. Онон – с. Верхний Ульхун;

- р. Кыра – с. Кыра;

- р. Ульдза-Гол – с. Соловьевск.

Для получения информации о качестве вод и оценки современного состояния уровня загрязнённости водных объектов в данных пунктах осуществляются:

- визуальные наблюдения (наблюдения за состоянием водных объектов методом визуального осмотра);

- гидрохимические (отбор проб воды на химический анализ);

- гидрологические наблюдения (измерение гидрологических параметров).

По результатам стационарных наблюдений за период 2004-2010 гг. качество вод рек Менза, Онон, Кыра и Ульдза-Гол Забайкальского края  характеризуется следующим образом.

В химическом составе речных вод в течении всех периодов наблюдается явное преобладание гидрокарбонатных ионов и ионов кальция.. Значительную роль в формировании химического состава вод рек играет природно-климатический фактор.

Согласно комплексной оценке степени загрязнённости поверхностных вод по гидрохимическим показателям, за период наблюдений с 2006-2010 гг., воды трансграничных рек в основном имели 3 класс качества и характеризовались как загрязнённые – очень загрязнённые. Исключение составляют р.Кяхтинка, которая характеризуется 4-5 классом.

Качество вод трансграничных водных объектов в приграничье с Республикой Монголия характеризовалось следующим образом.

Река Селенга. – трансграничный водный объект, является самым крупным притоком, в среднем за год она приносит в Байкал около 30 км3 воды, что составляет половину всего притока в озеро. 46% годового стока р.Селенги формируется на территории Монголии. Длина реки     1024 км.

Пробы воды отбираются в пункте государственной сети наблюдений  у п.Наушки.

Анализ гидрохимической информации за последние 5 лет показывает, что существенных изменений по среднегодовым концентрациям определяемых веществ в воде реки не произошло, и они варьируют в пределах многолетних значений.

Рис. 1

Рис. 2

В среднем содержание нефтепродуктов варьировало в пределах  от 0,02 до 0,05 мг/дм3.  В незагрязненных водных объектах концентрация нефтепродуктов может колебаться от 0,01 до   0,2 мг/дм3.

Величина минерализации составила 171 - 290 мг/дм3 . Наименьшая минерализация воды реки 171-207 мг/дм3 характерная для периодов прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. Наибольшая - 243-290 мг/дм3 для  периода зимней межени. Максимум зарегистрирован в 2009 году, а минимальное значение принадлежит 2010 году (рис 3).

Рис. 3

Водородный показатель воды изменялся от нейтральной  до щелочной реакции среды (6,70-8,73 ед.рН). Во все годы наблюдений вода реки имела удовлетворительный кислородный режим.

Для  оценки загрязненности поверхностных вод используют удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), который позволяет проводить сравнение степени загрязненности воды  в разные годы. Чем больше величина УКИЗВ, тем хуже качество воды. Анализ гидрохимической информации в целом за период 2006-2010 гг. показывает, что вода р. Селенга характеризуется 3 классом качества. Наибольшая величина УКИЗВ  наблюдалась в   2010 году. В этот период средний за год (189 м3/с) расход воды на р.Селенга у п.Наушки был ниже, чем в остальные периоды и ниже среднего многолетнего (224 м3/с) (рис 4).

Рис. 4

Следует отметить, что качество воды р.Селенги достаточно стабильно и значительно зависит от природных факторов, самоочищающая способность реки заметна на всем протяжении от границ до устья.

За первое полугодие 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений в качестве воды реки не обнаружено.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация в 2011 г (2010 г) |
| --- | --- |
| Железо общее, мг/дм3 | 1,63 (1,98) |
| Медь, мкг/дм3 | 6,8 (4,2) |
| Марганец, мкг/дм3 | 99,4 (95,0) |
| Фенолы, мг/дм3 | 0,002 (0,002) |
| Фториды, мг/дм3 | 1,55 (1,02) |

Таблица 1

Река Желтура – является притоком р.Джида. Длина реки  - 202 км из них 15 км - длина реки в пределах России. Площадь водосбора – 5320 км 2, 400 км 2  - на территории России.

Минерализация воды в период наблюдений 2006-2010 гг  была малой (по классификации О.А.Алекина) и находилась в пределах от 129 мг/дм3 (в 2010 году) до 205 мг/дм3  (в 2008 году) (рис 5).

Рис. 5

Реакция среды изменялась от нейтральной  7,20 ед.рН  до слабощелочной 8,45 ед.рН. Кислородный режим в течение отчетного периода отмечался удовлетворительным.

Динамика изменения средних концентраций основных загрязняющих веществ за период 2006-2010 гг. показана на рисунках 6 и 7.

В целом  с 2006 г по 2010 г существенных изменений по среднегодовым концентрациям органических веществ по величине ХПК в воде р.Желтура не произошло.

Рис. 6

В среднем содержание общего железа находилось  в пределах  от 0,13 до 0,25 мг/дм3.

Рис. 7

По комплексным показателям вода р.Желтура за период 2006-2010 гг. относится к 3 классу загрязнённости (рис 8).

Рис. 8

За первое полугодие 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений в качестве воды реки не обнаружено.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация в 2011 г (2010 г) |
| --- | --- |
| Железо общее, мг/дм3 | 0,28 (0,41) |
| Цинк, мкг/дм3 | 9,3 (18,2) |
| Марганец, мкг/дм3 | 40,3 (32,2) |
| Фенолы, мг/дм3 | 0,001 (0,002) |
| ХПК, мг/дм3 | 23,5 (19,8) |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,05 (0,03) |

Таблица 2

Река Киран – длина реки 67 км, из них 20 км – длина реки в пределах России. Площадь водосбора 1130 км 2 . Трансграничная река Киран является притоком  р.Чикой.

В период наблюдений 2006-2010 гг минерализация воды реки была средней и находилась в пределах 258-424  мг/дм3 (рис 9).

Рис. 9

Вода реки во все сроки наблюдений имела удовлетворительный кислородный режим. Реакция среды изменялась от нейтральной  7,34 ед.рН  до слабощелочной 8,50 ед.рН.

Динамика изменения среднегодовых концентраций основных загрязняющих веществ за период 2006-2010 гг. показана на рисунках 10 и 11.

Рис. 10

Рис. 11

В целом за период наблюдений 2006-2010 гг. воды р.Киран относятся к 3 классу качества и характеризуются как загрязнённые. Величина удельных комбинаторных индексов загрязнённости вод р. Киран за период  2006-2010 гг. показана на рис 12.

Рис. 12

За первое полугодие 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений в качестве воды реки не обнаружено.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация в 2011 г (2010 г) |
| --- | --- |
| Железо общее, мг/дм3 | 0,76 (0,5) |
| Медь, мкг/дм3 | 3,4 (7,6) |
| Цинк, мкг/дм3 | 10,5 (20,6) |
| Фенолы, мг/дм3 | 0,003 (0,003) |
| ХПК, мг/дм3 | 22,4 (22,9) |

Таблица 3

Река Кяхтинка - Долина реки трапецеидальная, пролегает по холмистой местности, шириной  2-3 км. Русло реки деформирующееся, шириной 2 м.

Минерализация воды (по О. А. Алекину) меняется от средней (460 мг/дм3) в 2008 г до повышенной  (724 мг/дм3) в 2010 г. И, соответственно, жёсткость воды колеблется в пределах от умеренно жёсткой (4,47 оЖ) до жёсткой (7,39 оЖ). Максимальная величина  жёсткости воды отмечена в 2010 году.

Рис.13

Водородный показатель воды изменялся от нейтральной  до щелочной реакции среды (6,80-8,83 ед.рН). Во все годы наблюдений вода реки имела удовлетворительный кислородный режим.

На рисунках 14 - 15 показана динамика изменения средних за год концентраций  основных загрязняющих веществ за период 2006-2010 гг.

В целом с 2007 г по 2010 г существенных изменений по среднегодовым концентрациям органических веществ по величине ХПК в воде р.Кяхтинка не произошло. Максимальная из средних концентраций величины ХПК отмечена в 2006 г (69,9 мг/дм3).

Рис. 14

Рис. 15

По степени загрязненности вода в реке за  период наблюдений 2006-2010 гг относилась в разные годы то к 5 классу (экстремально грязная), то к 4 «б» - вода грязная (рис 16).

Рис. 16

За первое полугодие 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений в качестве воды реки не обнаружено.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация в 2011 г (2010 г) |
| --- | --- |
| Железо общее, мг/дм3 | 1,15 (1,57 ) |
| Медь, мкг/дм3 | 6,5 (7,8) |
| Марганец, мкг/дм3 | 218,9 (113,8) |
| Фенолы, мг/дм3 | 0,004 (0,002) |
| ХПК, мг/дм3 | 61,2 (35,2) |
| БПК5, мг/дм3 | 11,35 (8,17) |
| Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 0,219 (0,947) |

Таблица 4

Река Хилок – один из наиболее значимых притоков р. Селенги - вытекает из оз.Шакшинского; впадает в р.Селенгу справа, на 242-м км от ее устья. Длина реки 840 км, площадь водосбора 38500 км2 .

Гидрохимические наблюдения  проводятся у с. Малый Куналей.

В период летне-осенней межени минерализация речных вод несколько выше, чем во время половодья и паводков, но в то же время она заметно ниже, чем в зимний период. Минерализация в период зимней межени достигает максимума в конце зимы. За весь период наблюдений вода реки имеет малую минерализацию. Минимальная минерализация отмечалась в 2010 г (71,2 мг/дм3), максимальная - в период закрытого русла (143 мг/дм3) в 2008 г (рис 17).

Рис. 17

Реакция среды изменялась от нейтральной  6,94  до слабощелочной 8,42 ед.рН. Кислородный режим в течение отчетного периода отмечался удовлетворительным.

Динамика изменения средних концентраций основных загрязняющих веществ за период 2008-2010 гг. показана на рисунках 18 и 19.

В 2010 г отбор проб воды был произведен в период прохождения весеннего половодья      2 июня, в это же время зарегистрировано высокое содержание взвешенных веществ (48,6 мг/дм3), величины ХПК (45,1 мг/дм3) и цветности (70 0).

Рис.18

По остальным показателям среднегодовые концентрации находятся в пределах многолетних значений.

Рис.19

Качество вод р. Хилок в целом за период 2008-2010 гг. по комплексным показателям оценивается 3 классом качества (рис 20).

Рис. 20

За первое полугодие 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений в качестве воды реки не обнаружено.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация в 2011 г (2010 г) |
| --- | --- |
| ХПК, мг/дм3 | 23,5 (45,1) |
| БПК5, мг/дм3 | 2,97 (3,0) |
| Медь, мкг/дм3 | 2,5 (2,3) |
| Марганец, мкг/дм3 | 93,6 (98,1) |
| Цинк, мкг/дм3 | 11,9 (9,0) |

Таблица 5

Река Чикой. Трансграничная река Чикой является притоком р.Селенга. Наблюдения производились в 7,0 км выше впадения протоки Степной, в 100 км выше заводского поселка.

Минерализация воды в период наблюдений 2008-2010 гг  была малой (по классификации О.А.Алекина) и находилась в пределах от 47,9 мг/дм3 (в 2009 году) до 63,3 мг/дм3 (в 2008 году) (рис 21).

Рис. 21

Вода реки в период наблюдений имела удовлетворительный кислородный режим. Реакция среды изменялась от нейтральной  6,40 ед.рН  до слабощелочной 8,08 ед.рН.

Динамика изменения средних концентраций основных загрязняющих веществ за период 2008-2010 гг. показана на рис.22..

В 2010 г отбор проб воды был также произведен в период прохождения пика весеннего половодья  15 мая, в это же время зарегистрировано высокое содержание взвешенных веществ (152,8 мг/дм3), величины ХПК (48,4 мг/дм3) и цветности (56 0).

Рис. 22

Вода реки Чикой по комплексным оценкам за все годы наблюдений характеризуется как загрязненная, 3 класса качества (рис 23).

Рис. 23

За первое полугодие 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений в качестве воды реки не обнаружено.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация в 2011 г (2010 г) |
| --- | --- |
| ХПК, мг/дм3 | 32,7 (48,4) |
| Медь, мкг/дм3 | 7,2 (3,3) |
| Марганец, мкг/дм3 | 93,6 (90,6) |
| Цинк, мкг/дм3 | 10,8 (11,0) |
| Фенолы, мг/дм3 | 0,002 (0,002) |

Таблица 6

Река Менза – является притоком р. Чикой. Общая площадь водосбора реки составляет 13800 км2 (на территории РФ – 7770 км2). Общая длина реки – 337 км, из них 192 км протекает на территории России. Гидрохимические наблюдения проводятся у с. Укыр.

Величина минерализации вод составляла 52,7-65,6 мг/дм3, что соответствует малой степени минерализации вод. Водородный показатель вод соответствовал нейтральной реакции среды (6,51-6,90 ед.рН). Кислородный режим водотока в течение года отмечался удовлетворительный.

Максимальные концентрации определяемых показателей в воде р. Менза  за 2011 г представлены в таблице 7.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация | Дата обнаружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ХПК, мг/дм3 | 74,2 | 12.05 |
| БПК5, мг/дм3 | 2,12 | 12.05 |
| Железо общее, мг/дм3 | 0,23 | 12.05 |
| Соединения меди, мкг/дм3 | 2,8 | 12.05 |
| Соединения марганца, мкг/дм3 | 159 | 22.06 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,11 | 12.05 |
| Фенолы летучие, мг/дм3 | 0,003 | 12.05 |

Таблица 7

На рисунках 24-26 показана динамика изменения среднегодовых концентраций органических веществ (по величине ХПК), нефтепродуктов и соединений цинка за период наблюдений с 2007-2011 гг.

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

В 2011 г. воды реки оценивались 3 классом качества и характеризовались как очень загрязненные, УКИЗВ (2,67).

Анализ гидрохимической информации в целом за период 2007-2010 гг. показывает, что воды р. Менза характеризуются 3 классом качества (очень загрязненные), УКИЗВ составил 3,55. Существенных изменений качества вод в этот период не отмечено, исключением является      2008 г., когда за счёт повышенного содержания металлов воды реки оценивались как грязные     (4 класс качества), УКИЗВ составил 3,98 (рис 27).

Рис. 27

Река Онон – является притоком р. Шилка. Длина реки составляет 1032 км, из них 540 км – в пределах России. Общая площадь водосбора 96200 км2, на территории РФ 64600 км2. Гидрохимические наблюдения проводятся у с. Верхний Ульхун.

Река имела малую минерализацию вод (66-130 мг/дм3), удовлетворительный кислородный режим. Водородный показатель вод соответствовал нейтральной реакциям среды                   (6,80-7,20 ед.рН).

Максимальные концентрации определяемых показателей в воде р. Онон за 2011 г представлены в таблице 8.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация | Дата обнаружения |
| --- | --- | --- |
| ХПК, мг/дм3 | 50,9 | 12.05 |
| БПК5, мг/дм3 | 3,26 | 12.05 |
| Железо общее, мг/дм3 | 0,18 | 12.05 |
| Соединения меди, мкг/дм3 | 1,8 | 14.03 |
| Соединения марганца, мкг/дм3 | 311 | 12.05 |
| Фенолы летучие, мг/дм3 | 0,004 | 12.05 |
| Нефтепродукты, мг/л | 0,22 | 09.08 |

Таблица 8

Динамика изменения среднегодовых концентраций соединений меди и органических веществ (по величине ХПК) за период 2007-2011 гг. показана на рисунках 28 и 29.

Рис. 28

Рис. 29

Согласно комплексной оценке по гидрохимическим показателям воды р. Онон в 2011 году оценены 3 классом качества и характеризовались как очень загрязнённые, УКИЗВ (2,93).

В целом за период наблюдений 2007-2011 гг. воды р. Онон относятся к 3 классу качества (очень загрязнённые), УКИЗВ составил 3,12. Существенных изменений качества вод реки за период 2007-2011 гг. не наблюдается.

Величина удельных комбинаторных индексов загрязнённости вод р. Онон за период    2007-2011 гг. показана на рисунке 30.

Рис. 30

Река Кыра. Длина реки составляет 158 км, из них 141 км протекает в пределах России. Общая площадь водосбора реки – 5440 км2, 5360 км2 – на территории России. Гидрохимические наблюдения проводятся у с. Кыра.

Минерализация вод была малой (40,4-57,8 мг/дм3). Водородный показатель вод соответствовал нейтральной реакции среды (6,90-7,00 ед.рН). Кислородный режим реки в течение отчетного года отмечался удовлетворительный.

Максимальные концентрации определяемых показателей в воде р. Кыра за 2011 г представлены в таблице 9.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация | Дата обнаружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ХПК, мг/дм3 | 46,1 | 11.05 |
| Соединения меди, мкг/дм3 | 1,0 | 11.05 |
| Соединения марганца, мкг/дм3 | 178 | 11.05 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фенолы летучие, мг/дм3 | 0,002 | 11.05 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,39 | 29.06 |

Таблица 9

Динамика изменения средних концентраций органических веществ (по величине ХПК) и соединений меди за период 2007-2011 гг. показана на рисунках 31 и 32.

Рис. 31

Рис. 32

По результатам наблюдений 2011 года качество вод реки оценивается 3 классом качества (воды загрязнённые), УКИЗВ составил 2,00.

В целом за период 2007-2011 гг. воды р. Кыра в створе у с. Кыра оцениваются 3 классом качества (воды загрязнённые), УКИЗВ (2,96). Существенных изменений качества вод реки за указанный период не отмечается (рис 33).

Рис. 33

Река Ульдза-Гол – относится к бассейну бессточных Торейских озёр. Общая площадь водосбора реки составляет 26900 км2 (на территории РФ 1450 км2). Общая длина реки – 4125 км, из них 16 км протекает на территории России. Гидрохимические наблюдения осуществляются в районе с. Соловьёвск.

Вода реки имела повышенную минерализацию вод (715-795 мг/дм3). Водородный показатель вод соответствовал слабощелочной реакции среды (7,75-7,90 ед.рН). Воды реки по степени жесткости относились к средним-жёстким (4,32-6,08 оЖ).

Максимальные концентрации определяемых показателей в воде р. Ульдза-Гол за 2011 г  представлены в таблице 10.

| Показатель качества вод | Максимальная концентрация | Дата обнаружения |
| --- | --- | --- |
| ХПК, мг/дм3 | 43,8 | 09.06 |
| БПК5, мг/дм3 | 3,44 | 09.06 |
| Соединения меди, мкг/дм3 | 2,5 | 13.05 |
| Соединения марганца, мкг/дм3 | 251 | 09.06 |
| Фенолы летучие, мг/дм3 | 0,003 | 13.05 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,14 | 29.08 |

Таблица 10

На рисунках 34-36 показана динамика изменения средних за год концентраций органических веществ (по величине ХПК), соединений меди и нефтепродуктов за период      2007-2011 гг.

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

В 2011 г. воды р. Ульдза-Гол в районе с. Соловьевск характеризовались как очень загрязнённые (3 класс качества), УКИЗВ (3,16).

За период наблюдений 2007-2011 гг. воды р. Ульдза-Гол в целом характеризуются как грязные (4 класс качества), УКИЗВ  составил 4,28 (рис 37).

Рис. 37

Вывод

В 2011 году воды рек Менза, Онон, Кыра и Ульдза-Гол в целом оценивались 3 классом качества (воды очень загрязненные), УКИЗВ (3,15).

За период наблюдений 2007-2011 гг. воды рек Менза, Онон, Кыра и Ульдза-Гол в целом оценивались 4 классом качества (воды грязные), УКИЗВ (3,86).

По данным многолетних наблюдений Забайкальского УГМС существенных изменений в содержании определяемых показателей качества вод рек Менза, Онон, Кыра и Ульдза-Гол не отмечается.